27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

A jogszabály a zajterheléssel kapcsolatos alapértelmezéseket és zaj- és rezgésterhelési határértékeket írja elő.

Az 1.§-ban a jogszabályban használt megnevezések kerültek ismertetésre, melyek az alábbiak:

- megítélési szint (LAM): a vizsgált zajforrás egyenértékű A-hangnyomásszintjéből korrekciós tényezőkkel számított, a teljes megítélési időre vonatkoztatott érték, amelynek mértékegysége: dB,

- megítélési időre vonatkozó rezgésterhelés (Am): a rezgésterhelésnek mérési irányonként számított, a teljes megítélési időre vonatkozó értéke, amelynek mértékegysége: mm/s2,

- a rezgésterhelés legnagyobb értéke (Amax): a rezgésterhelésnek a három irányban kapott félperces maximumok összes sorozatából kiválasztott legnagyobb értéke, amelynek mértékegysége: mm/s2,

- vizsgálati küszöbérték (A0): környezeti rezgésforrástól származó rezgésjel legnagyobb értékének e jogszabály szerint megengedett mértéke, amelynek teljesülése esetén a vizsgált rezgés megfelel az előírásoknak, túllépése esetén további vizsgálatokat kell végezni a határértékeknek való megfelelés megállapítása céljából, és mértékegysége: mm/s2,

- ritkán előforduló, rövid idejű rezgésjelenség: olyan, rendszeresen üzemelő rezgésforrástól származó rezgés, amely naponta legfeljebb 3 alkalommal, illetve hetente legfeljebb 15 alkalommal fordul elő, és minden alkalommal két percnél rövidebb ideig tart.

A 2. § az üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó zajterhelési határértékek értelmezését írja le, továbbá kitér a csendes övezet kijelölésére vonatkozó követelményértékre.

Az üzemi vagy szabadidős zajforrástól származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken az 1. melléklet tartalmazza.

- Az 1. melléklet határértékei megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő

- nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra,

- éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést adó fél óra.

(3) Ha a csendes övezet, fokozottan védett terület

- zajtól védett területen helyezkedik el, az 1. mellékletben meghatározott határértéknél 5 dB-lel kisebb,

- zajtól nem védett területen helyezkedik el, az 1. mellékletben az üdülő területi besorolásnak megfelelő

- zajterhelési határértéknek kell teljesülni a területén.

3. §-ban az építési kivitelezési tevékenységből származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékek értelmezését írja le

(1) Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az építési kivitelezési tevékenység teljes időtartamát a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell bontani, és azokra a határértéket a 2. mellékletnek megfelelően külön-külön kell meghatározni.

(3) A 2. melléklet határértékei megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő

a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra,

b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos fél óra.

A 4. §-ban a közúti közlekedési létesítményektől származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékeket írja le, illetőleg a csendes övezet és a már meglévő közúti létesítményekre ad előírást.

(1) A közlekedési létesítményeket úgy kell megtervezni, hogy az általuk okozott zajterhelés nem haladhatja meg a 3. melléklet szerinti határértékeket.

(2) A 3. melléklet határértékei megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő

a) nappal (6:00-22:00): 16 óra,

b) éjjel (22:00-6:00): 8 óra.

(3) Ha a csendes övezet, fokozottan védett terület

a) zajtól védett területen helyezkedik el, a 3. mellékletben meghatározott határértéknél 5 dB-lel kisebb,

b) zajtól nem védett területen helyezkedik el, a 3. mellékletben az üdülő területi besorolásnak megfelelő

zajterhelési határértéknek kell teljesülni a területén.

(4) A 3. melléklet határértékeinek új közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen kell teljesülniük.

(5) Meglévő közlekedési útvonal vagy létesítmény (zajforrás) korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra

a) a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra vonatkozó számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják;

b) legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését igazolják.

Az 5. § a jelen jogszabályban előírt zajterhelési határértékek teljesítési helyét írja elő.

A 6. §-ban új- és meglévő létesítmények belsőtéri terhelési határértékek teljesítését, teljesítésének időpontját, illetve az épületeken belül, vagy a vizsgált helyiség épületével szomszédos ingatlanon folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenységre vonatkozó határértékeket írja elő.

A 7. § -ban a rezgésterhelési határértékekre vonatkozó értelmezési előírásokat teszi közzé.

8. § -ban a rendelet megállapítja a jelentős zaj- és rezgés túllépés (veszélyes mértékű zaj) mértékét.

1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken

| Sor- szám | Zajtól védendő terület | Határérték (LTH) az Lam megítélési szintre* (dB) |
| --- | --- | --- |

|  |  | nappal 06-22 óra | éjjel 22-06 óra |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek | 45 | 35 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. | Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület | 50 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |

| 3. | Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület | 55 | 45 |
| --- | --- | --- | --- |

| 4. | Gazdasági terület | 60 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |

Megjegyzés:

* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint.

2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez

Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken

|  |  | Határérték (LTh) az LAM’ megítélési szintre* (dB) |
| --- | --- | --- |

| Sor- | Zajtól védendő terület | ha az építési munka időtartama |
| --- | --- | --- |

| szám |  | 1 hónap vagy kevesebb | 1 hónap felett 1 évig | 1 évnél több |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | nappal 06-22 óra | éjjel 22-06 óra | nappal 06-22 óra | éjjel 22-06 óra | nappal 06-22 óra | éjjel 22-06 óra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület | 60 | 45 | 55 | 40 | 50 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület | 65 | 50 | 60 | 45 | 55 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. | Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület | 70 | 55 | 65 | 50 | 60 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. | Gazdasági terület | 70 | 55 | 70 | 55 | 65 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Megjegyzés:

* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint.

3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken

|  |  | Határérték (LTh) az LAM’kö megítélési szintre* (dB) |
| --- | --- | --- |

| Sor- szám | Zajtól védendő terület | kiszolgáló úttól, lakóúttól származó zajra | az országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól, a vasúti mellékvonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel- és leszállóhelyektől** származó zajra | az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő belterületi gyorsforgalmi utaktól, belterületi elsőrendű főutaktól és belterületi másodrendű főutaktól, az autóbusz-pályaudvartól, a vasúti fővonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel és leszállóhelytől*** származó zajra |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | nappal 06-22 óra | éjjel 22-06 óra | nappal 06-22 óra | éjjel 22-06 óra | nappal 06-22 óra | éjjel 22-06 óra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület | 50 | 40 | 55 | 45 | 60 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, és a temetők, a zöldterület | 55 | 45 | 60 | 50 | 65 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. | Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület | 60 | 50 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. | Gazdasági terület | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Megjegyzés:

* Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb, légcsavaros repülőgépek, illetve 2,73 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb helikopterek közlekednek.

*** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegű vagy annál nagyobb, légcsavaros repülőgépek, 2,73 tonna maximális felszálló tömegű vagy annál nagyobb helikopterek, valamint sugárhajtású légijárművek közlekednek.

4. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez

A zaj terhelési határértékei az épületek zajtól védendő helyiségeiben

| Sor- szám | Zajtól védendő helyiség | Határérték (LTH) az Lam megítélési szintre* (dB) |
| --- | --- | --- |

|  |  | nappal 06-22 óra | éjjel 22-06 óra |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Kórtermek és betegszobák | 35 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. | Tantermek, előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek, hálóhelyiségek bölcsődékben és óvodákban | 40 | - |
| --- | --- | --- | --- |

| 3. | Lakószobák lakóépületekben | 40 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |

| 4. | Lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben | 45 | 35 |
| --- | --- | --- | --- |

| 5. | Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben | 45 | - |
| --- | --- | --- | --- |

| 6. | Szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei | 50 | - |
| --- | --- | --- | --- |

| 7. | Éttermek, eszpresszók | 55 | - |
| --- | --- | --- | --- |

| 8. | Nagy- és kiskereskedelmi épületek eladóterei, vendéglátó helyiségei, a váróterem | 60 | - |
| --- | --- | --- | --- |

Megjegyzés:

* a) Értelmezése a 6. § (1) bekezdésével kapcsolatos ügyekben az MSZ 15601-2:2007 és az MSZ 18150-1 szabvány szerint, de nem a legnagyobb értéket adó mérési pontban, hanem térbeli átlagos hangnyomásszintként; mérése az MSZ EN ISO 140-5 szabvány szerint. b) Értelmezése és mérése a 6. § (4) bekezdés b) pontjával kapcsolatos ügyekben az MSZ 18150-1 szabvány szerint.

5. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez

Az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben

| Sor- szám | Épület, helyiség | Rezgésvizsgálati küszöbérték* (mm/s2) | Rezgésterhelési határértékek* (mm/s2) |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | A0 | AM | Amax |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl. műtő) | 3,6 | 3 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, szálláshely-szolgáltató épület, kórház, | nappal 06-22 óra | 12 | 10 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | szanatórium lakó- és pihenőhelyiségei | éjjel 22-06 óra | 6 | 5 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. | Kulturális, vallási létesítmények nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), a bölcsőde, óvoda foglalkoztató helyiségei, az orvosi rendelő | 12 | 10 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. | Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl. tanterem, számítógépterem, könyvtári olvasóterem, tervezőiroda, diszpécserközpont), a színházak, mozik nézőterei, a magasabb komfortfokozatú szállodák közös terei | 24 | 20 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5. | Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve vendéglátó terei, sportlétesítmények nézőtere, a középületek folyosói, előcsarnokai | 36 | 30 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Megjegyzés:

* Értelmezése az MSZ 18163-2 szerint.