VS2DT (Variably Saturated 2D flow and solute Transport model)

Változó telítettségű 2D szivárgáshidraulikai és oldott fázisú transzport modell

Leírás

A VS2DT véges differencia modell a telítetlen zónában való permanens vagy nem-permanens szivárgás és szennyeződésterjedés modellezésére. A VS2DT jellemző alkalmazásai közül megemlíthetők: mezőgazdasági eredetű vegyi anyagok, hulladéklerakók csurgalékvizének, felszínalatti tartályokból (UST) vagy a felszínen elszivárgó vegyi anyagok sorsának és a háromfázisú zónán keresztül a talajvízbe való lejutásának szimulációja.

Modell részletek

- Több rétegű profil

- Heterogén talaj

- Mélységgel változó kezdeti feltételek (szivárgás és kémia)

- Nem-permanens szivárgáshidraulikai peremfeltételek (adott nyomásemelkedés, nyomás és fluxus)

- Nem-permanens transzport peremfeltételek (adott koncentráció vagy tömeg fluxus)

- Egyszerű adatbázis a talajok és a vegyi anyagok tulajdonságaival

Szimulált folyamatok

- Nem-permanens szivárgáshidraulikai és transzport szimuláció a telítetlen zónában

- Szennyeződés beoldódása a beszivárgó talajvízbe, oldott szennyeződés szorpciója, és első rendű lebomlás szimulációja.

Szimulációs eredmények

A VS2DT részletes grafikus és táblázatos összefoglalókat készít az idősor és a mélységsor adatokról:

- Talajvíz koncentrációk

- Nyomásemelkedés

- Szivárgási sebesség

- Szennyeződés fluxus

- Talaj nedvességtartalom és telítettség

- Kumulált szivárgás és tömeg fluxus egyenlegek